附件1  项目基本情况及服务要求

项目基本情况及服务要求

一、项目基本情况

（一）基本信息

1、作业地点：绵阳南郊机场飞行区土面区（约60万㎡）；

2、作业方式：航后夜间作业，一次动用多台大型植保无人机，多组同时开展作业，单人单机操控、专车配套保障，利用不超过2晚的时间集中完成一轮全覆盖施药作业，全年作业4次；

3、作业设备：大型农业植保无人机，负载≥70KG；

4、项目实施方式：采购服务，机场提供药液，由外部专业团队提供人员、设备进行作业。

（二）核心作业参数及主机要求

1、作业飞行高度：距植被顶面垂直高度3米；

2、喷雾雾滴粒径：160微米（精准调节喷头转速与压力，保证雾化均匀、不飘移、不滴漏，偏差≤5%）；

3、有效作业宽幅：≥6米/架次。

4、单台无人机有效载荷≥70KG；同批次投入作业无人机不少于3台，满足多机分区同时作业；设备原厂整机，不得私自改装飞控、喷洒系统；具备RTK-GPS定位、自动避障、断信号自动悬停/返航、断点续喷功能；

5、支持APP规划固化航线、设置电子围栏，禁止现场随意篡改飞行参数；

6、具备夜间作业灯光警示功能，支持夜间图传监控；支持地形跟随定高，适应土面区地形起伏，具备风向风速确认功能，风速＞3级不作业。

（三）人员、车辆、配套保障设备配置及要求

1、人员配置及要求

（1）单台机组配置1名专业植保飞手，均持有民航无人机操作合格证，并经机场作业安全培训合格。熟悉机场场内安全规定，严格按照规划航线、固定参数作业，严禁私自更改高度、幅宽、航线。实时监控无人机飞行状态、药液余量、设备信号，及时补药、换电，处理飞行异常情况。负责本机组皮卡车辆设备、药剂、工具的现场管理，做好作业记录。全程关注机场空域动态、周边环境，遇突发情况立即停飞报备。

（2）所有作业队伍人员、监管引领人员应接受机场安全质量部组织实施的安全培训，并定期组织所有作业人员开展安全培训，留存记录；组织所有人员（包括分包单位人员）安全地开展作业，严格遵守国家、地方政府、绵阳机场关于安全生产和作业方面规定和要求，对作业安全负主要责任。持有不停航作业管理方案，熟悉方案内容、安全责任书和安全协议内容，包括风险控制措施、应急处置措施等全部内容；熟悉机场安全管理要求，严格按照方案和要求开展作业，确保不影响航空器运行保障，不影响机场设施设备正常工作。

（3）为防止无关人员进入飞行区，机场飞行区管理部、作业单位要对拟进入控制区的人员实施审核和把关，严格控制项目实施人员。作业队伍其他所有人员、车辆应申办机场控制区通行证，并在机场引领人员的带领下，集中、统一通过机场勤务道口进入控制区，不得从其他任何位置进入控制区内。

（4）所有人员进入控制区均接受机场安全检查，不得携带任何危险品、违禁品。无法通过安检设备检查的超大超重物品，作业单位需提前向机场安质部通报。安质部审核、同意进场的，由安质部部长在物品清单上签字或盖安委办印章。作业单位在过检时，应向安检人员提供相关物品的安全证明材料并接受安检人员的手工安全查验。结束作业离场时，道口安检人员应做好进出场登记。

（5）开展无人机作业，相关人员、设备须具备国家、民航行业及绵阳机场要求的全套资质。为作业配备数量、质量满足需要的劳动防护用具，例如反光背心、农药防护装备等。作业队伍人员在控制区的全过程中，须规范佩戴控制区通行证、外穿反光服；不在作业区打闹嬉戏；不得酒后上岗。作业队伍进入控制区后，至全部退出控制区之前，应由飞行区管理部具备资质人员实施全程的引领和管理，飞行区管理部和作业单位应各安排至少一名安全监管人员。

（6）报价人须指派符合条件人员实施现场安全监管，及时发现、报告、处置现场安全问题，消除安全隐患；对现场发现其他隐患或不安全事件（例如发现外来人员入侵等）进行信息报告、现场处置。为防止作业人员进入无关区域，作业单位应提前计划、明确当日作业的准确区域，并在作业计划中以图示标明。每日进入作业范围后，作业单位应按照作业计划所划定的区域，使用反光锥桶（带醒目灯光并保持开启）和隔离带等工具界定作业活动范围，防止作业人员越过边界。作业人员不得越过隔离带，若需开启隔离带或离开隔离区域，应先获得现场监管人员同意。每日作业结束、队伍撤离前，作业单位应回收隔离装置。监管人员必须全程在场履职，若需要离开作业现场的，必须将监管职责移交给其他符合资质的人员。对于办理一次性控制区通行证的人员（包括驾驶人员），监管人员必须全程在旁监管。

（7）未经飞行区管理部引领人员许可，作业队伍任何人员不得脱离队伍，不得从事或参与与本项目实施无关的工作或活动。

（8）作业队伍不得进入作业区域以外的其他区域。进入、退出作业区域应遵守引领人员的指引或带领，不得擅自选择路线或区域。

（9）为防止跑道侵入，飞行区管理部引领作业队伍进入和退出地面保护区时，必须严格遵守防止跑道侵入有关规定。一般情况下，作业队伍人员进入或退出地面保护区应采用驾车或乘车的方式，不得步行或乘坐非机动车。

（10）所有作业人员、机具和车辆须在规定路线、规定的区域和时间内活动，不得在其他任何区域活动或穿行，不得从事与作业无关的活动或工作。禁止任何人员、车辆擅自进入机坪、滑行道、跑道、跑道端安全区或通导设备运行保护区，即使本场已处于航后阶段。因作业需要进入上述区域的，必须在飞行区管理部监管人员许可、带领后进入。中途离开作业区域、后续需要重新进入上述区域的，也必须遵守上述流程。

（11）作业队伍监管人员应持有、守听、管理对讲机，按照机场指定频率确保通讯畅通；施工单位现场负责人应携带飞行区管理部提供的专用应急联络手机，其他所有作业队伍人员应携带、开启个人手机，确保突发情况下，可以及时联系到每位成员。

2、设备配套配置及工具管理

（1）作业无人机：大型植保无人机（如大疆T100，全机原厂校准，待自动避障，无故障、无改装）；

（2）运输保障车辆：每台无人机配套 1 台皮卡保障车，单独承担药剂、电池、工具、设备转运；

（3）供电设备：柴汽油充电站1台，全场共用，统一为作业电池充电、供电保障；

（4）辅助设备：高精度风速仪、雾滴检测仪、液位计量桶、警示标识、反光锥、应急工具箱。

（5）所有工具、材料、设施设备也须从勤务道口进出，并接受检查，不得从围界或其他建筑位置传递、抛扔。作业单位应将每日带入控制区工具列出清单，并交勤务道口工作人员存档备案。

（6）作业工具、设备的使用应严格限制在作业区域内。每次作业结束后，作业工具、材料应存放在指定位置或带出控制区，不得遗留或存放在作业现场。

（7）每次作业进场前，作业单位应记录所携带的设备、工具和材料；作业期间，每位作业人员应妥善取用和管理工具材料，不得随意放置或丢弃:作业结束、撤离现场前，飞行区管理部和作业单位安全监管应督促作业队伍对照记录清点核对工具设备材料，确保无遗漏后方可撤离。

3、车辆运行管理措施

（1）灯光：进入控制区的每辆车都应配置并正确使用黄色警示灯，黄色警示灯应在进入控制区后全程保持开启状态。

（2）车辆灯光、喇叭、警示音、制动、反光镜等功能应完好。

（3）为防止外来物，车辆进入控制区之前，作业单位应对车辆实施检查，确保车辆的零部件和各项附属物紧固、无松脱现象；轮胎及其他部位无碎石、砂土或各类易脱落的材料；各类油液无渗漏；车辆载运的物品被有效遮盖、固定，松散材料须封装或有效固定，载运货物不超过车厢板高度，且需进行覆盖；作业单位应自备清扫工具及沙土、吸油毡应急物资。

（4）飞行区管理部监管人员应对上述情况核实。检查发现问题的，应立即组织作业单位整改处置。无法整改的车辆不得进入机场控制区。引领人应掌握进场车辆的基本情况。

（5）进入控制区车辆应按程序申办车辆通行证，并将通行证放置在显著位置。作业车辆和机具的行驶、停放应遵守本方案和机场控制区道路交通安全相关规定，不得触碰、遮挡、占用机场安全或运行保障各类设施设备。

（6）为防止跑道侵入，任何车辆、机具活动范围仅限于作业指定区域，以及从道口进出作业区域的必要区域。车辆在控制区内车速限制为25km/h。

（7）车辆在机场控制区内应严格遵守交通规则；车辆行驶时应缓慢，观察周边情况、确保行车安全。作业车辆应避让应急救援车辆和机场特种车辆。

（8）禁止任何人员、车辆实施损坏、移动、遮挡等影响机场围界、围栏、围墙功能的行为。

二、安全保障

1、应急预案：报价人须提供详细的《安全应急预案》，包含突发疾病、极端天气、意外受伤等情况的处置流程。

2、保险要求：报价人必须为本项目作业人员公司人身意外伤害险，本项目设备购买无人机第三者责任险（单次事故保额不低于500万元）、保险覆盖整个服务周期，承诺自行承担作业过程中设备损坏、人员伤害、无人机坠机、设施碰撞、污染、第三方损失等全部安全风险。

三、作业原则

1、航后作业：选择天气适宜的时段，在当日航班和训练飞行结束后进行，每日开航（最早飞行任务）60分钟前完成作业、恢复现场，不影响计划内航空器的起降、滑行和停放。

2、作业期间如需保障备降航班，紧急备降情况下作业队伍（人员、车辆、工具、设备）撤离时间应在5分钟以内撤离至跑道中心线75米以外，20分钟内撤离至南灯光站外集结点。

3、严格限制作业区域：作业单位提前向主管部门申请飞行任务，得到许可后方可开展飞行作业，且全程在土面区上空飞行，避开跑道、滑行道、联络道、机坪区域、导航设备等。

4、标准化作业：所有作业航线提前在无人机APP规划固化，设置电子围栏，强制锁定飞行高度3m、作业幅宽≥6m、160μm雾滴参数，禁止超范围、超高或超低飞行。

5、高效同步：多机分区作业，互不重叠、互不干扰，夜间一次性完成全域作业。

6、安全环保作业：药剂合规、无飘移污染，不影响导航、灯光等设备，无药液残留污染场地。

附件2  报价文件格式要求

1.报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）。

★（2）对附件1项目基本情况及服务要求进行响应（提供承诺函）

★（3）询价公告中第二项“资格要求”中的所有内容。

★（4）响应文件中未提供联合体协议书的，视为非联合体参加报价。

★（5）报价明细表（附件4）

★（6）作业方案（附件5）

2.特别说明

（1）报价文件制作形式为纸质文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。

（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3  报价函（模板）

报价函

致绵阳机场（集团）有限公司：

1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税包干价       元报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。

2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含但不限于人员劳务、无人机设备、保障车辆、设备折旧损耗、运输、车辆使用费、保险、清洗废液处置、应急物资、培训、进场手续、现场安全管理、培训、应急处置等相关完成本项目所需的全部费用，采购人无需支付包干价以外的任何款项。

3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，同意采购人不接受调价的要求。

4.时限：如果我单位中选，我方将保证在收到通知的  日内完成相应工作。

5.付款方式及条件：4轮作业全部完成，经甲乙双方每轮作业现场验收签字确认合格后，报价人开具等额增值税专用发票，采购人应在收到发票的30个工作日内向报价人支付服务费用；报价人应当在采购人付款前开具合法有效增值税发票，否则采购人有权顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

6.项目违约：

(1)项目未按采购人要求完成，有权选择要求我单位予以减少合同约定价款。出现重大安全事故的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人服务商信息管理库“黑名单”。

(2)活动期间因我方人员操作、设备问题、防护措施不到位造成采购人的损失，全部赔偿责任由我方承担。

7.如果我方被确定为本项目的中选人，我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。若因我方自身原因或其他与采购人无关的原因，导致放弃中选资格或无法按期签订合同的，或无法正常履约的情况，我方自愿被列入采购人的服务商黑名单，不再参与采购人的项目招采。

8、我单位承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人。

9、我单位承诺2023年1月1日至今，未因所提供服务的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

10.报价有效期：   个日历天。（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

11.我公司承诺开具增值税专用发票进行款项结算，开票税率：   %

12.如果我单位被确定为本项目的中选人，承诺在合同签订之前缴纳履约保证金，待合同履约完毕，经采购人内部流程审批完成后无息退还。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

附件4  报价明细表

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 含税总价控制价 | 含税总价报价 | 不含税总价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵阳机场飞行区植保无人机农药喷洒服务项目 | 43340.00元 | 元 | 元 |
| 备注 |  | 增值税专用发票税率 % |  |  |

注：1、此价格为固定包干价，包含但不限于人员劳务、无人机设备、保障车辆、设备折旧损耗、运输、车辆使用费、保险、清洗废液处置、应急物资、培训、进场手续、现场安全管理、培训、应急处置等相关完成本项目所需的全部费用，采购人无需支付包干价以外的任何款项。

2、

报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

3、此表若为授权委托人签字需另附法定代表人/单位负责人授权委托书，格式自拟。

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：

附件5  作业方案

按照本项目的基本情况及相关设备、人员配置要求、作业原则、安全保障等相关信息编制作业方案，要求实事求是、详细、科学地编制，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词，不得空口许诺，方案应切实可行。格式自拟并加盖单位公章。